医疗器械分类判定表

| 接 触 或 进 入 人 体 器 械 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 源 器 械 A | 使用形式 |  | 暂时使用 -1 |  |  | 短期使用 -2 |  |  | 长期使用 -3 |  |  |
|  |  |  | 皮肤/腔道 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 | 皮肤/腔道 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 | 皮肤/腔道 | 创伤/组织 | 血循环/中枢 |
|  | 1 | 药液输送保存器械 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | 2 | 用于改变血液体液器械 | － | － | 3 | － | － | 3 | － | － | 3 |
|  | 3 | 医用敷料 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | － | － | － |
|  | 4 | 外科器械(侵入) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | 5 | 重复使用外科手术器械 | 1 | 1 | 2 | － | － | － | － | － | － |
|  | 6 | 一次性无菌外科器械 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | 7 | 植入器械 | － | － | － | － | － | － | 3 | 3 | 3 |
|  | 8 | 避孕计生器械 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 9 | 消毒清洁器械 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 10 | 其他无源接触器械 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 有 源 器 械 B | 使用形式 |  | 轻微损伤 -1 |  |  | 损伤 -2 |  |  | 严重损伤 -3 |  |  |
|  | 1 | 能量治疗器械 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | 2 | 诊断监护仪器 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 输送体液装置 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 电离辐射器械 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | 5 | 其他一般有源器械 | 2 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |
| 非 接 触 人 体 器 械 B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无源器械 A | 使用形式 |  | 基本不影响 -1 |  |  | 有间接影响 -2 |  |  | 间接重要影响 -3 |  |  |
|  | 1 | 护理设备 | 1 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |
|  | 2 | 体外诊断试剂 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 其他辅助器械 | 1 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |
| 有源器械 B | 使用形式 |  | 基本不影响 -1 |  |  | 有间接影响 -2 |  |  | 间接重要影响 -3 |  |  |
|  | 1 | 实验室仪器设备 | 1 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |
|  | 2 | 消毒设备 | 1 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |
|  | 3 | 其他辅助设备 | 1 |  |  | 2 |  |  | － |  |  |

使用说明：

1.本表作为医疗器械分类规则的附件，用于具体产品的分类。表中符号"－＂
  表示没有这种分类。

2.标题栏中的数字或者符号是此栏目的代号。人体部位的代号依次分别
  可用：“1”“2”“3”等。例如：某无源短期接触组织外科侵入器械
  代号为：AA4-22。