深圳市市场监督管理局

手机产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-002-2019

1 适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域手机产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：CDMA 1X手机、CDMA2000手机、GSM手机、WCDMA手机、TD-SCDMA手机、LTE手机以及包含以上制式的多模手机产品。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

- 2 产品种类

- 产品种类见表1。

表1  产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 手机 | CDMA 1X手机、CDMA2000手机、GSM手机、WCDMA手机、TD-SCDMA手机、LTE手机，以及包含以上制式的多模手机 |

3 术语和定义

术语和定义见表2。

表2 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 手机 | 在为社会公众服务的公共移动通信网络中使用，实现通信功能的各类制式的蜂窝移动电话 |

4 检验依据

检验依据见表3。

表3  检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| GB 4943.1-2011 | 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 19484.1-2013 | 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 22450.1-2008 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备 | CMA CAL CNAS |
| YD/T 1592.1-2012 | 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备 | CMA CAL CNAS |
| YD/T 1595.1-2012 | 2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分：用户设备及其辅助设备 | CMA CAL CNAS |
| YD/T 2583.14-2013 | 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测试方法 第14部分 LTE用户设备及其辅助设备 | CMA CAL CNAS |
| GB 21288-2007 | 移动电话电磁辐射局部暴露限值 | CMA CAL CNAS |

相关的产品强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准和明示担保内容。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

5.2 抽样方法

在生产企业的成品库内、生产线末端随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在生产企业抽样原则上由企业按规定无偿提供样品。

在市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。在经销企业抽样原则上以向商家购样为主。

在网络交易平台抽检，若网络交易平台是在深圳市登记注册的，可对该平台的自营商品进行抽检。若网络交易平台不在深圳市登记注册的，仅可对其平台上在深圳市依法登记的经营者销售的商品进行抽检。在网络平台抽样检验样品及备用样品原则上均以向商家购样为主。

5.3 抽样基数

在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.4 抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品，1台作为备用样品封存于承检机构；

流通领域（实体店）：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品，1台作为备用样品封存于受检单位。

流通领域（网络交易平台）：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于承检机构。

5.5 样品处置

5.5.1 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

5.5.2样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。如有必要，也可由抽样人员要求受检单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。

5.5.3 抽取手机产品时，应抽取包括配套的产品附件包括说明书、充电器/电源适配器、数据线、电池、耳机、内存卡等。

5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

6 检验要求

6.1 检验项目

手机检验项目见表4。

表4 手机检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电击和能量危险的防护 | GB4943.1-2011 2.1 | 强制性 | GB4943.1-2011 2.1 | 原样 |
| 2 | SELV电路 | GB4943.1-2011 2.2 | 强制性 | GB4943.1-2011 2.2 | 原样 |
| 3 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 2.9 | 强制性 | GB 4943.1-2011 2.9 | 备样 |
| 4 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 | GB 4943.1-2011 2.10 | 强制性 | GB 4943.1-2011 2.10 | 备样 |
| 5 | 布线、连接的基本要求 | GB 4943.1-2011 3.1 | 强制性 | GB 4943.1-2011 3.1 | 原样 |
| 6 | 直插式设备 | GB 4943.1-2011 4.3.6 | 强制性 | GB 4943.1-2011 4.3.6 | 原样 |
| 7 | 电池 | GB4943.1-2011 4.3.8 | 强制性 | GB4943.1-2011 4.3.8 | 备样 |
| 8 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 4.5 | 强制性 | GB 4943.1-2011 4.5 | 备样 |
| 9 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 5.1 | 强制性 | GB 4943.1-2011 5.1 | 备样 |
| 10 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 5.2 | 强制性 | GB 4943.1-2011 5.2 | 备样 |
| 11 | 异常工作和故障件 | GB 4943.1-2011 5.3 | 强制性 | GB 4943.1-2011 5.3 | 备样 |
| 12 | 辐射杂散骚扰1 | GB/T 22450.1-2008 7.3 GB/T 19484.1-2013 8.2 YD/T 1595.1-2012 8.2 YD/T 1592.1-2012 8.2 YD/T 2583.14-2013 8.1 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 7.3 GB/T 19484.1-2013 8.2 YD/T 1595.1-2012 8.2 YD/T 1592.1-2012 8.2 YD/T 2583.14-2013 8.1 | 备样 |
| 13 | AC电源输入/输出端口的传导骚扰1 | GB/T 22450.1-2008 7.7 GB/T 19484.1-2013 8.6 YD/T 1595.1-2012 8.6 YD/T 1592.1-2012 8.6 YD/T 2583.14-2013 8.4 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 7.7 GB/T 19484.1-2013 8.6 YD/T 1595.1-2012 8.6 YD/T 1592.1-2012 8.6 YD/T 2583.14-2013 8.4 | 备样 |
| 14 | 辐射骚扰场强1 | GB/T 22450.1-2008 7.4 GB/T 19484.1-2013 8.3 YD/T 1595.1-2012 8.3 YD/T 1592.1-2012 8.3 YD/T 2583.14-2013 8.2 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 7.4 GB/T 19484.1-2013 8.3 YD/T 1595.1-2012 8.3 YD/T 1592.1-2012 8.3 YD/T 2583.14-2013 8.2 | 备样 |
| 15 | 静电放电抗扰度1 | GB/T 22450.1-2008 8.1 GB/T 19484.1-2013 9.1 YD/T 1595.1-2012 9.1 YD/T 1592.1-2012 9.1 YD/T 2583.14-2013 9.2 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 8.1 GB/T 19484.1-2013 9.1 YD/T 1595.1-2012 9.1 YD/T 1592.1-2012 9.1 YD/T 2583.14-2013 9.2 | 备样 |
| 16 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度1 | GB/T 22450.1-2008 8.3 GB/T 19484.1-2013 9.3 YD/T 1595.1-2012 9.3 YD/T 1592.1-2012 9.3 YD/T 2583.14-2013 9.3 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 8.3 GB/T 19484.1-2013 9.3 YD/T 1595.1-2012 9.3 YD/T 1592.1-2012 9.3 YD/T 2583.14-2013 9.3 | 备样 |
| 17 | 浪涌（冲击）抗扰度1 | GB/T 22450.1-2008 8.4 GB/T 19484.1-2013 9.4 YD/T 1595.1-2012 9.4 YD/T 1592.1-2012 9.4 YD/T 2583.14-2013 9.7 | 法规要求2 | GB/T 22450.1-2008 8.4 GB/T 19484.1-2013 9.4 YD/T 1595.1-2012 9.4 YD/T 1592.1-2012 9.4 YD/T 2583.14-2013 9.7 | 备样 |
| 18 | 比吸收率（SAR） | GB 21288-2007 3 | 强制性 | YD/T 1644.1-2007 6 | 备样 |
| 注1：针对上表中序号12-17检验项目的“检验依据”及“检验方法”的说明： （1）支持GSM/GPRS制式的手机适用：GB/T 22450.1-2008 （2）支持CDMA/cdma2000制式的手机适用：GB/T 19484.1-2013 （3）支持WCDMA制式的手机适用：YD/T 1595.1-2012 （4）支持TD-SCDMA制式的手机适用：YD/T 1592.1-2012 （5）支持LTE制式的手机适用：YD/T 2583.14-2013 注2：法规要求是指《中华人民共和国认证认可条例》 |  |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封完整无损。

6.2.2若被检产品明示的质量要求高于或包含本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

6.2.3若被检产品明示的质量要求低于或缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

6.2.4对于覆盖多个制式的多模手机，6.1检验项目中序号12-17项的检测项目按产品名称中所标识的第一种制式进行检测。

7 判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

8 异议处理复检

8.1 被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起 15 日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

8.2 检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

8.3 复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。

8.4 需对不合格项目复验时，按6.1选择复检样品。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.5采用备样复验时，若备样与原样的结构、布线、元器件等不一致时，检验结果以原检验结果为准。

8.6 深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

9 附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。