深圳市市场监督管理局

钟表产品质量监督抽查实施规范

编号：CCGF-SZ-022-2018

1适用范围

本规范适用于深圳市生产及流通领域钟表产品质量监督抽查。

本规范内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2产品种类

产品种类见表1。

表1  产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 表 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表等。 |
| 钟 | 指针式石英钟，液晶式石英钟等。 |

3术语和定义

术语和定义见表2。

表2  术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 指针式石英手表 | 具有石英谐振器、标称工作电压为DC1.5V的手表。 |
| 机械手表 | 使用叉瓦式擒纵调速器的各类手表。 |
| 液晶式石英手表 | 具有石英谐振器、标称工作电压为DC1.50V或DC3.0V，具有时间和日期显示或其他附加功能的液晶显示手表。 |
| 指针、液晶数字式石英手表 | 具有石英谐振器、标称工作电压为DC1.50V或DC3.00V的以指针和液晶两种方式指示时间的石英手表。 |
| 液晶数字式石英秒表 | 具有石英谐振器，标称工作电压为DC1.50V或DC3.0V的液晶数字式石英秒表。 |
| 指针式石英钟 | 晶振频率为32 768Hz、标称工作电压为DC1.50V的石英钟。 |
| 液晶式石英钟 | 具有石英谐振器、标称工作电压为DC3.0V或DC1.50V，具有时间和日期显示或其他附加功能的液晶式石英钟。 |

4检验依据

检验依据见表3。

表3  检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 6044-2016 | 指针式石英手表 | CMA CAL CNAS |
| QB/T 1249-2013 | 机械手表 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 22780-2017 | 液晶式石英手表 | CMA CAL CNAS |
| QB/T 1909-2012 | 指针、液晶数字式石英手表 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 22778-2008 | 液晶数字式石英秒表 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | CMA CAL CNAS |
| GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | CMA CAL CNAS |

相关产品的强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准（包括备案的企业标准）和明示担保内容。

5抽样

5.1抽样型号或规格

应随机抽取同一型号规格、同一颜色、同一批次的产品。

5.2抽样方法

在生产企业的成品库内、生产线末端或市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。

5.3抽样基数

在生产企业和市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.4抽样数量

- 抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理需要，具体数量见表4。

表4  每批次样品数量要求

| 类别 | 品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 | 指针式石英手表 | 8只 | 3只 |
|  | 机械手表 | 8只 | 3只 |
|  | 液晶式石英手表 | 8只 | 3只 |
|  | 指针、液晶数字式石英手表 | 8只 | 3只 |
|  | 液晶数字式石英秒表 | 8只 | 3只 |
| 钟 | 指针式石英钟 | 8只 | 2只 |
|  | 液晶式石英钟 | 8只 | 2只 |

5.5样品处置

5.5.1被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

5.5.2样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符。如有必要，也可由抽样人员要求受检单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。

5.6抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

6 检验要求

6.1检验项目

（一）表

表5  表的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品[注1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防震性能 | GB/T 6044-2016 4.13 QB/T 1249-2013 5.3 GB/T 22780-2017 3.9 QB/T 1909-2012 4.13 GB/T 22778-2008 4.10 | 推荐性 | QB/T 1898 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 备样 |
| 2 | 使用可靠性 | GB/T 6044-2016 4.9 QB/T 1249-2013 5.1 GB/T 22780-2017 3.3 QB/T 1909-2012 4.3 GB/T 22778-2008 4.3 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 3 | 外观 | GB/T 6044-2016 4.15 QB/T 1249-2013 5.7 GB/T 22780-2017 3.15 QB/T 1909-2012 4.18 GB/T 22778-2008 4.16 | 推荐性 | QB/T 4781 QB/T 1249-2013 GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 4 | 标志 | GB/T 6044-2016 7.1 QB/T 1249-2013 8.1 GB/T 22780-2017 6.1 QB/T 1909-2012 7.1 GB/T 22778-2008 7.1 | 推荐性 | 目测 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 5 | 附件抗外力性能 | GB/T 6044-2016 4.16 QB/T 1249-2013 5.9 GB/T 22780-2017 3.12 QB/T 1909-2012 4.16 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 GB/T 22780-2017 GB/T 6044 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表 | 备样 |
| 6 | 电池更换周期 | GB/T 6044-2016 4.6 GB/T 22780-2017 3.7 QB/T 1909-2012 4.7 GB/T 22778-2008 4.12 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 GB/T 6044 GB/T 22780 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 7 | 电压范围 | GB/T 6044-2016 4.2 GB/T 22780-2017 3.2 QB/T 1909-2012 4.2 GB/T 22778-2008 4.2 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 8 | 电压系数 | GB/T 6044-2016 4.5 GB/T 22780-2017 3.6 QB/T 1909-2012 4.6 GB/T 22778-2008 4.7 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 GB/T 22780 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 9 | 工作温度 | GB/T 6044-2016 4.1 GB/T 22780-2017 3.1 QB/T 1909-2012 4.1 GB/T 22778-2008 4.1 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 10 | 耐湿性能 | GB/T 6044-2016 4.10 GB/T 22780-2017 3.11 QB/T 1909-2012 4.15 GB/T 22778-2008 4.8 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 11 | 耐振动性能 | GB/T 6044-2016 4.11 GB/T 22780-2017 3.8 QB/T 1909-2012 4.11 GB/T 22778-2008 4.9 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 GB/T 6044 GB/T 22778-2008 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 备样 |
| 12 | 温度系数 | GB/T 6044-2016 4.4 QB/T 1249-2013 5.2 GB/T 22780-2017 3.5 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 GB/T 22780-2017 | 指针式石英手表，机械手表，液晶式石英手表 | 原样 |
| 13 | 防磁性能 | GB/T 6044-2016 4.12 QB/T 1249-2013 5.4 QB/T 1909-2012 4.12 | 推荐性 | GB/T 26716 | 指针式石英手表，机械手表，指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 14 | 时分针协调差 | GB/T 6044-2016 4.8 QB/T 1249-2013 5.6 QB/T 1909-2012 4.10 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 QB/T 1909-2012 | 指针式石英手表，机械手表，指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 15 | 平均瞬时日差 | GB/T 6044-2016 4.3 GB/T 22780-2017 3.4 QB/T 1909-2012 4.4 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 22780-2017 GB/T 6044 | 指针式石英手表，液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 16 | 瞬时日差 | QB/T 1249-2013 5.2 GB/T 22780-2017 3.4 GB/T 22778-2008 4.5 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 GB/T 22780-2017 GB/T 22778-2008 | 机械手表，液晶式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 17 | 耐光照性能 | GB/T 22780-2017 3.13 QB/T 1909-2012 4.17 GB/T 22778-2008 4.14 | 推荐性 | GB/T 22780-2017 GB/T 22780 GB/T 22778-2008 | 液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 18 | 防水或密封性能 | GB/T 6044-2016 4.14 QB/T 1249-2013 5.5 | 推荐性 | GB/T 30106-2013 QB/T 1249-2013 | 指针式石英手表，机械手表 | 备样 |
| 19 | 日历机构 | GB/T 6044-2016 4.17 QB/T 1249-2013 5.11 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 | 指针式石英手表，机械手表 | 原样 |
| 20 | 时段计时机构 | GB/T 6044-2016 4.18 QB/T 1249-2013 5.12 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 | 指针式石英手表，机械手表 | 原样 |
| 21 | 止秒功能 | GB/T 6044-2016 4.7 QB/T 1249-2013 5.8 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 QB/T 1249-2013 | 指针式石英手表，机械手表 | 原样 |
| 22 | 平均实走日差 | GB/T 6044-2016 4.3 QB/T 1909-2012 4.4 | 推荐性 | GB/T 6044-2016 GB/T 6044 | 指针式石英手表，指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 23 | 防水性能 | GB/T 22780-2017 3.10 GB/T 22778-2008 4.11 | 推荐性 | GB/T 30106 QB/T 1897 | 液晶式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 备样 |
| 24 | 抗静电性能 | GB/T 22780-2017 3.14 GB/T 22778-2008 4.15 | 推荐性 | GB/T 22780-2017 GB/T 22778-2008 | 液晶式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 25 | 附加功能 | GB/T 22780-2017 3.16 QB/T 1909-2012 4.19 | 推荐性 | GB/T 22780-2017 QB/T 1909-2012 | 液晶式石英手表，指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 26 | 平均温度系数 | QB/T 1909-2012 4.5 GB/T 22778-2008 4.6 | 推荐性 | GB/T 6044 GB/T 22778-2008 | 指针、液晶数字式石英手表，液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 27 | 6H摆幅 | QB/T 1249-2013 5.2 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 | 机械手表 | 原样 |
| 28 | 面上实走日差 | QB/T 1249-2013 5.2 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 | 机械手表 | 原样 |
| 29 | 能量指示 | QB/T 1249-2013 5.10 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 | 机械手表 | 原样 |
| 30 | 延续走时 | QB/T 1249-2013 5.2 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 | 机械手表 | 原样 |
| 31 | 综合指标 | QB/T 1249-2013 5.2 | 推荐性 | QB/T 1249-2013 | 机械手表 | 原样 |
| 32 | 时段测量精度 | GB/T 22778-2008 4.4 | 推荐性 | GB/T 22778-2008 | 液晶数字式石英秒表 | 原样 |
| 33 | 按键耐疲劳性能 | GB/T 22778-2008 4.13 | 推荐性 | GB/T 22778-2008 | 液晶数字式石英秒表 | 备样 |
| 34 | 防水性能或密封性能 | QB/T 1909-2012 4.14 | 推荐性 | GB/T 6044 | 指针、液晶数字式石英手表 | 备样 |
| 35 | 止秒可靠性 | QB/T 1909-2012 4.9 | 推荐性 | QB/T 1909-2012 | 指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 36 | 时间显示同步性 | QB/T 1909-2012 4.8 | 推荐性 | QB/T 1909-2012 | 指针、液晶数字式石英手表 | 原样 |
| 注1：对于原样复检的项目，如样本量不够时采用备样复检。 |  |  |  |  |  |  |

（二）钟

表5  钟的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 项目性质 | 检测方法 | 适用产品种类 | 复检样品[注1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压范围 | GB/T 6046-2016 3.2 GB/T 22779-2017 3.2 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 2 | 电压系数 | GB/T 6046-2016 3.5 GB/T 22779-2017 3.6 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 3 | 工作温度 | GB/T 6046-2016 3.1 GB/T 22779-2017 3.1 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 4 | 耐湿性能 | GB/T 6046-2016 3.9 GB/T 22779-2017 3.8 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 5 | 耐振动性能 | GB/T 6046-2016 3.10 GB/T 22779-2017 3.9 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 备样 |
| 6 | 平均瞬时日差 | GB/T 6046-2016 3.4 GB/T 22779-2017 3.4 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 7 | 使用可靠性 | GB/T 6046-2016 3.3 GB/T 22779-2017 3.3 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 8 | 温度系数 | GB/T 6046-2016 3.6 GB/T 22779-2017 3.5 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 9 | 外观 | GB/T 6046-2016 3.14 GB/T 22779-2017 3.10 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 GB/T 22779-2017 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 10 | 标志 | GB/T 6046-2016 6.1 GB/T 22779-2017 6.1 | 推荐性 | 目测 | 指针式石英钟 液晶式石英钟 | 原样 |
| 11 | 拔针机构 | GB/T 6046-2016 3.11 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 12 | 报时 | GB/T 6046-2016 3.18 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 13 | 低电压可靠性 | GB/T 6046-2016 3.8 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 14 | 功耗电流 | GB/T 6046-2016 3.7 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 15 | 闹时 | GB/T 6046-2016 3.17 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 16 | 日历 | GB/T 6046-2016 3.16 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 17 | 时分针协调差 | GB/T 6046-2016 3.12 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 18 | 显示同步性 | GB/T 6046-2016 3.13 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 19 | 照明 | GB/T 6046-2016 3.15 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 20 | 装饰摆 | GB/T 6046-2016 3.19 | 推荐性 | GB/T 6046-2016 | 指针式石英钟 | 原样 |
| 21 | 附加报时、闹时 | GB/T 22779-2017 3.11 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 22 | 附加显示功能 | GB/T 22779-2017 3.13 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 23 | 附加照明 | GB/T 22779-2017 3.12 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 24 | 抗静电性能 | GB/T 22779-2017 3.14 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 25 | 平均功耗电流 | GB/T 22779-2017 3.7 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 26 | 瞬时日差 | GB/T 22779-2017 3.4 | 推荐性 | GB/T 22779-2017 | 液晶式石英钟 | 原样 |
| 注1：对于原样复检的项目，如样本量不够时采用备样复检。 |  |  |  |  |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

6.2.2若被检产品明示的质量要求包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6.2.3若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

经检验，所检样品全部项目合格，判该产品本次监督抽查结果合格；反之，判该产品本次监督抽查结果不合格。当产品没有标注执行推荐性标准，推荐性项目仅报实测值，不参与判定。

8 异议处理复检

8.1 被抽查企业在收到检验结果，对结果有异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向深圳市市场监督管理局提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

8.2 检验机构接到深圳市市场监督管理局的复检通知书后应当按原监督抽查方案，核查不合格项目相关依据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结果的结论。

8.3 复验检验人员与初检检验人员不得为同一人。

8.4需对不合格项目复验时，按6.1选择复验样品。当复验结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复验结果合格，以复验结果为准。

8.5 深圳市市场监督管理局根据初检、复验结果及企业提交的证明材料，做出复检结论，复检结论为最终结论。

9附则

本规范编制单位：深圳市计量质量检测研究院。

本规范由深圳市市场监督管理局质量处管理。